组号：________________

本科实验报告

TurtleBot4 移动机器人自主导航与避障

Experiment 2: Autonomous Navigation of TurtleBot4

课程名称：机器人与智能系统综合实践

姓名：________________

院系：________________

专业：________________

学号：________________

指导老师：________________

实验平台：ROS 2 Humble / TurtleBot4

2026 年 7 月 14 日

# 摘要

本实验面向 TurtleBot4 移动机器人，在 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 环境下构建 Ignition Gazebo 仿真系统，完成环境建图、基于静态地图的自定位、代价感知 A* 全局路径规划以及 Nav2 闭环自主导航。针对初版“建图范围小、路径短、雷达云漂移” 的反馈，在原系统上增加扩展建图路线、地图覆盖率门槛、AMCL/TF/LaserScan 稳定性 检查以及长距离导航 action 验收，形成可自动判定的证据链。

扩展 SLAM 验收中，机器人累计行程达到 5.00 m，已知栅格增加 58,506 个，分别满足 不少于 5.0 m 与 15,000 个栅格的门槛。定位前置检查连续观察 15 s，实测 map -> base_link 位置漂移为 0.000 m、航向漂移为 0.000 rad， LaserScan 端点与地图占用栅格匹配率为 96.5%，明显高于 35% 下限。

全局规划仍使用按照 nav2_core::GlobalPlanner 接口实现的 C++ A* 插件。 长距离目标设为 (−7.0,−10.0,0.0)，实测全局路径包含 370 个位姿，长度为 13.460 m；同一 NavigateToPose action 经 385.981 s 墙钟时间进入 SUCCEEDED (4)。最终提交视频完整覆盖目标发送前至到达目标后的全过程， 时长 443.934 s，未使用加速、抽帧或删减。上述结果均来自仿真环境，不等同于实体 TurtleBot4 性能验证。

关键词：TurtleBot4；ROS 2；Ignition Gazebo；SLAM Toolbox； AMCL；Nav2；A*；自主导航

# 目录

1  实验目的与要求	7

1.1  实验目的	7

1.2  仿真实验要求	7

1.3  实验范围说明	7

2  实验平台与 TurtleBot4 工作原理	8

2.1  软硬件与仿真平台	8

2.2  TurtleBot4 主要硬件构成	8

2.3  远程主机连接原理	9

3  自主导航系统设计	9

3.1  总体架构	9

3.2  SLAM Toolbox 增量建图	10

3.3  AMCL 自定位	10

3.4  代价感知 A* 全局路径规划	10

3.5  Nav2 闭环执行	11

4  软件实现	11

4.1  代码包结构	11

4.2  仿真启动模式	12

4.3  关键导航参数	13

4.4  定位与长距离验收门槛	13

5  实验步骤	13

5.1  编译与静态验证	13

5.2  扩展 SLAM 建图	14

5.3  稳定 AMCL 初始化与规划器检查	14

5.4  发送长距离导航目标	15

6  实验结果与分析	16

6.1  改进前问题量化与验收策略	16

6.2  扩展 SLAM 覆盖率结果	16

6.3  AMCL、TF 与 LaserScan 稳定性	17

6.4  长距离 A* 路径与闭环执行	19

6.5  完整无加速视频验收	20

6.6  仿真时钟与低负载配置分析	21

7  问题诊断与改进	21

7.1  启动参数作用域	21

7.2  RViz 视角确定性	22

7.3  慢速主机的 lifecycle 启动顺序	22

7.4  建图范围与长路径的自动门槛	22

7.5  雷达云漂移的量化判定	22

7.6  完整视频证据保真	22

7.7  后续优化方向	23

8  结论	23

9  参考文献	24

附录 A  仿真复现命令	25

附录 B  报告生成方法	26

# 1  实验目的与要求

## 1.1  实验目的

- 了解 TurtleBot4 机器人的主要硬件构成及其工作原理；

- 掌握 TurtleBot4 与远程主机之间的连接原理；

- 掌握 Ignition Gazebo 与 RViz 仿真软件的使用；

- 掌握 ROS 2 机器人操作系统的基本操作；

- 掌握移动机器人自主导航功能的基本实现原理。

## 1.2  仿真实验要求

在 Ignition Gazebo 仿真环境中实现 TurtleBot4 机器人的自主导航。仿真内容包括：

- 调用机器人控制系统内置的 SLAM 模块对周围环境进行地图建模；

- 调用自定位模块，在地图坐标系下获得机器人位姿；

- 编程实现全局路径规划算法，并接入导航系统；

- 在 RViz 中设定初始位姿和导航目标，使机器人在仿真环境中自主运动并绕开障碍；

- 采集地图、路径、动作终态和目标容差等客观证据，分析实验结果。

## 1.3  实验范围说明

本报告仅覆盖课程要求中的仿真部分。真实 TurtleBot4、实验室无线网络和 Discovery Server 不在当前测试环境中，因此不将实机连接或实机自主导航列为本报告 的完成项。代码包中保留了实机启动入口，便于后续将相同 A* 插件和 Nav2 参数迁移到 实体机器人。

# 2  实验平台与 TurtleBot4 工作原理

## 2.1  软硬件与仿真平台

表 1  实验平台配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS |
| 机器人中间件 | ROS 2 Humble Hawksbill |
| 仿真器 | Ignition Gazebo / Gazebo Sim，TurtleBot4 warehouse 世界 |
| 可视化工具 | RViz2，实验专用固定俯视配置 experiment.rviz |
| 建图与定位 | SLAM Toolbox；Nav2 Map Server；AMCL |
| 导航框架 | Nav2 BT Navigator、Planner Server、DWB Controller、Velocity Smoother |
| 全局规划算法 | 自研 tb4_astar_planner/AStarPlanner pluginlib 插件 |
| 测试主机 | 约 6 vCPU、7.7 GiB 内存、无独立 GPU；RViz 使用 VMware SVGA3D， Gazebo 使用 Mesa llvmpipe |

## 2.2  TurtleBot4 主要硬件构成

TurtleBot4 标准版以 iRobot Create 3 为移动底盘，采用两轮差速驱动并通过轮速编码器 与惯性测量信息生成里程计；上位计算单元为 Raspberry Pi 4B，负责运行 ROS 2 节点、 传感器驱动与高层任务。标准传感器包含 RPLIDAR A1M8 360° 二维激光雷达和 OAK-D-Pro 深度视觉相机。RPLIDAR 输出的 /scan 是本实验建图、定位和局部避障的主要环境 观测；Create 3 底盘输出 /odom，并接收 /cmd_vel 速度指令。

差速底盘的平面运动学可写为

v=r2ωR+ωL,  ω=rLωR−ωL,

其中 r 为驱动轮半径，L 为轮距，ωR 与 ωL 分别为左右轮角速度。 机器人平面位姿由 x、y 和航向角 θ 构成，其连续时间模型为

x=vcosθ,  y=vsinθ,  θ=ω.

仿真器对上述运动学、碰撞和传感器过程进行数值积分，ROS 2 节点通过相同接口使用 仿真数据，因此算法层与实机层可以共享。

## 2.3  远程主机连接原理

实体 TurtleBot4 包含 Create 3 与 Raspberry Pi 两个计算单元，两者通过 USB-C 建立 供电和以太网连接；远程 PC 通过 Wi-Fi 加入机器人网络。ROS 2 使用 DDS 进行节点 发现与数据分发，TurtleBot4 可使用 Simple Discovery 的组播发现，也可由 Fast DDS Discovery Server 集中管理参与者。远程主机需要与机器人使用兼容的 ROS_DOMAIN_ID、RMW 实现和 Discovery Server 配置，随后即可订阅 /scan、/odom，并调用 Nav2 action。

本次单机仿真中，Gazebo、SLAM、AMCL、Nav2 和 RViz 位于同一 ROS 2 域内，节点通信 机制与远程连接一致，只是数据链路由本机回环网络代替 Wi-Fi。由此可以在没有实体 硬件时验证 ROS 2 接口、消息类型、TF 树和 action 生命周期。

# 3  自主导航系统设计

## 3.1  总体架构

系统按“仿真环境与传感器—建图/定位—全局规划—局部控制—底盘执行”的分层结构设计， 如图 1 所示。项目启动文件将官方 TurtleBot4 Ignition 启动项 放入隔离作用域，关闭官方启动文件内部的 SLAM、定位和 Nav2，随后由本项目按模式 启动唯一一套建图或定位节点以及自定义 Nav2 参数，避免重复节点和 launch 参数相互 覆盖。

图 1  TurtleBot4 仿真自主导航系统架构

## 3.2  SLAM Toolbox 增量建图

SLAM 阶段由激光扫描与里程计估计机器人轨迹，并建立二维占据栅格地图。对于栅格 mi，占据概率可用 log-odds 形式递推：

lt,i=lt−1,i+logp(mi∣zt,xt)1−p(mi∣zt,xt)−l0,i,

其中 zt 为第 t 帧激光观测，xt 为机器人位姿。SLAM Toolbox 同时维护 激光关键帧和位姿图，通过扫描匹配与图优化校正累积误差，并发布 map -> odom 变换。实验以同步模式运行，建图后使用 nav2_map_server/map_saver_cli 保存地图。

## 3.3  AMCL 自定位

导航阶段加载与 warehouse 世界对应的静态地图，AMCL 使用粒子滤波估计机器人在 map 坐标系中的位姿。粒子集合 {xt[k],wt[k]}k=1N 依次经历运动采样、激光观测加权和重采样。 在 RViz 中通过 2D Pose Estimate 发布 /initialpose，使粒子在初始 位置附近收敛；AMCL 随后发布 map -> odom，与底盘的 odom -> base_link 共同构成导航所需 TF 链。

## 3.4  代价感知 A* 全局路径规划

自定义规划器继承 nav2_core::GlobalPlanner，由 pluginlib 导出并在 Planner Server 中注册为 GridBased。算法在全局代价地图上执行 A* 搜索，节点评价函数为

f(n)=g(n)+h(n),

其中 g(n) 是从起点到节点 n 的累计代价，h(n) 是到目标的启发式估计。八连通 栅格采用 octile distance：

h(n)=2min(Δx,Δy)+max(Δx,Δy)−min(Δx,Δy).

为使路径远离膨胀代价较高的障碍边缘，进入栅格 n 的边权定义为

c(n)=d1+λmin(C(n),252)252,

其中 d 为直移距离 1 或对角距离 2，C(n) 为 Nav2 代价地图值， λ=2.0 为代价惩罚系数。算法将代价不小于 253 的栅格视为致命障碍，并禁止 未知区域。对角扩展时同时检查相邻两个正交栅格，任一不可通行则拒绝该对角边， 从而避免路径从障碍角点之间穿过。

## 3.5  Nav2 闭环执行

RViz 的 Nav2 Goal 工具向 BT Navigator 发送 NavigateToPose action。Planner Server 调用 A* 生成 nav_msgs/Path，Simple Smoother 对路径进行平滑；DWB 局部控制器结合局部 代价地图产生 /cmd_vel_nav，Velocity Smoother 以 20 Hz 限制速度和加速度 后输出 /cmd_vel。机器人运动产生新的激光与里程计，形成完整反馈闭环。

# 4  软件实现

## 4.1  代码包结构

表 2  仿真代码包主要文件

| 路径 | 功能 |
| --- | --- |
| 路径 | 功能 |
|  | 与 ROS 解耦的八连通代价感知 A* 搜索核心。 |
|  | Nav2 GlobalPlanner 适配、坐标转换、路径姿态生成和 pluginlib 导出。 |
|  | 插件类型与基类注册信息。 |
|  | 空地图、墙体缺口、无路、禁止穿角和高代价绕行单元测试。 |
|  | Ignition、SLAM/AMCL、Nav2 与 RViz 的统一仿真入口。 |
|  | Planner、Controller、Costmap、Smoother 与 BT Navigator 参数。 |
|  | 固定初始位姿、beam skipping、粒子数量与更新阈值等稳定 AMCL 参数。 |
|  | 原地扫描并沿多通道移动的扩展建图路线控制器。 |
|  | 对累计行程和已知栅格增量进行自动验收。 |
|  | 对 TF 位姿漂移和 LaserScan/地图端点匹配率进行自动验收。 |
|  | 发送长距离目标、拒绝短路径并保存 action 终态 JSON。 |
|  | 固定 map frame、俯视方向、初始位姿工具和目标工具。 |
| , | 初版短程地图与达到新覆盖率门槛后的扩展地图。 |

## 4.2  仿真启动模式

统一入口通过 slam 参数提供两个互斥流程：

- slam:=true：启动一套 SLAM Toolbox，不启动 AMCL；

- slam:=false：加载静态地图并启动 AMCL，不启动 SLAM Toolbox。

官方模拟器 include 被包装在 scoped group 中；子作用域内分别将 localization、slam 与 nav2 置为 false。这一设计既阻止 父级 slam:=true 泄漏到官方 spawn 流程而产生重复节点，也阻止子级参数反向 覆盖项目自身的模式选择。

## 4.3  关键导航参数

表 3  自定义 A* 与 Nav2 关键参数

| 参数 | 设置值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| planner_plugins | [GridBased] | 规划器映射名称 |
| GridBased.plugin | tb4_astar_planner/AStarPlanner | 自定义插件类型 |
| allow_unknown | false | 不穿越未知栅格 |
| use_diagonal | true | 使用八连通搜索 |
| cost_penalty | 2.0 | 膨胀代价惩罚 |
| lethal_cost | 253 | 致命障碍阈值 |
| expected_planner_frequency | 1.0 Hz | 长距离 A* 规划频率 |
| robot_radius | 0.175 m | 代价地图机器人半径 |
| inflation_radius | 0.45 m | 障碍膨胀半径 |
| xy_goal_tolerance | 0.25 m | 目标位置容差 |
| smoothing_frequency | 20 Hz | 速度平滑频率 |

## 4.4  定位与长距离验收门槛

表 4  助教复验版本的自动验收门槛

| 验收项 | 门槛 | 自动化工具 |
| --- | --- | --- |
| SLAM 累计行程 | ≥5.0 m | validate_slam_coverage |
| 已知栅格增量 | ≥15,000 | validate_slam_coverage |
| 静止位置漂移 | ≤0.10 m | validate_localization_stability |
| 静止航向漂移 | ≤0.10 rad | validate_localization_stability |
| LaserScan/地图匹配率 | ≥0.35 | validate_localization_stability |
| A* 全局路径长度 | ≥12.0 m | run_long_navigation |
| 导航 action 终态 | SUCCEEDED | run_long_navigation |
| 完整视频时长 | ≥300 s | ffprobe |

# 5  实验步骤

## 5.1  编译与静态验证

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd experiment2/ros2_ws
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
colcon test
colcon test-result --verbose

工作空间构建成功，A* 核心算法单元测试通过。运行时进一步检查插件参数、 Planner Server lifecycle 状态和 /plan 发布者，确认路径确由自定义插件生成。

## 5.2  扩展 SLAM 建图

在 VMware 环境中使用低负载预设启动建图模式：

ros2 run tb4_experiment_bringup vmware_simulation slam:=true

启动后确认仅存在一个 /slam_toolbox，不存在 /amcl，且 /map 的唯一发布者为 SLAM Toolbox。在两个独立终端启动覆盖率检查与扩展路线：

ros2 run tb4_experiment_bringup validate_slam_coverage \
  --min-distance 5.0 --min-known-cell-delta 15000

ros2 run tb4_experiment_bringup run_extended_mapping_route

路线在起点和终点各执行一周原地扫描，并按相对起点 (−3,0)→(−3,−10)→(−7,−10) 穿过多个通道；前方 0.55 m 内出现障碍时立即停止。路线速度发布到 /cmd_vel_nav，由已激活的 Velocity Smoother 统一输出 /cmd_vel，避免两个发布者互相覆盖。只有覆盖率 检查输出 [PASS] 后才保存扩展地图：

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli \
  -t /map -f experiment2/maps/extended_lab_map

## 5.3  稳定 AMCL 初始化与规划器检查

结束建图流程并完全关闭旧 Gazebo、RViz 与 ROS 2 launch 进程。A* 导航验证独立使用 与 warehouse 世界严格匹配的官方静态地图，以避免未完整探索区域影响全局路径。 启动文件默认加载 localization_stable.yaml：初始位姿固定为 (0,0,0)， 启用 beam skipping，并将粒子数范围设为 750–2500。为避免慢速虚拟机在 AMCL 建立 map -> odom 前激活 Nav2，先只启动 Gazebo、AMCL 与 RViz：

ros2 run tb4_experiment_bringup vmware_simulation start_nav2:=false

发送目标前执行稳定性检查：

ros2 run tb4_experiment_bringup validate_localization_stability

该节点等待 /scan 与 map -> base_link，连续计算 15 s 的位置漂移、 航向漂移，并将 LaserScan 端点投影到地图栅格中计算占用匹配率。检查通过后，在 第二个终端启动 Nav2：

PARAMS="$(ros2 pkg prefix tb4_experiment_bringup)/share/\
tb4_experiment_bringup/config/nav2_astar.yaml"
ros2 launch turtlebot4_navigation nav2.launch.py \
  use_sim_time:=true params_file:="$PARAMS"

随后检查：

ros2 param get /planner_server planner_plugins
ros2 param get /planner_server GridBased.plugin
ros2 lifecycle get /planner_server
ros2 topic info /plan -v

实测返回的插件为 tb4_astar_planner/AStarPlanner，Planner Server 状态为 active [3]，/plan 唯一发布者为 planner_server。

## 5.4  发送长距离导航目标

在目标发送前开始全屏连续录制，保持 RViz 显示地图、机器人、LaserScan、AMCL 粒子、全局路径和代价地图，然后通过专用 action 运行器发送唯一长距离目标：

ros2 run tb4_experiment_bringup run_long_navigation \
  --x -7.0 --y -10.0 --yaw 0.0 \
  --min-path-length 12.0 \
  --evidence "$HOME/long-navigation-result.json"

run_long_navigation 订阅同一运行中的 /plan，计算相邻位姿欧氏距离 之和；若路径短于 12.0 m，则取消 action 并判为失败。验收条件包括：

- 全局路径长度不小于 12.0 m；

- 路径跨越多个货架和通道，且不穿越占用或膨胀障碍；

- 同一条 action 最终进入 SUCCEEDED (4)，不得进入 ABORTED (6)；

- JSON 同时保存目标、路径位姿数、路径长度、墙钟时长和终态；

- 视频从目标发送前开始，到机器人到达目标后结束，时长不少于 300 s， 不加速、不抽帧、不删减中间运动过程。

# 6  实验结果与分析

## 6.1  改进前问题量化与验收策略

初版证据中的 SLAM 行程为 0.550 m、已知栅格增量为 4,858，全局路径长度为 6.872 m。虽然能够证明基本功能链工作，但不足以展示多通道地图覆盖和长距离导航， 也没有对“雷达云是否漂移”给出可量化判据。改进版本不删除上述原始数据，而是将其 作为基线，并采用表 4 的更严格门槛重新验收。

图 2  针对建图范围和路径长度反馈的改进前后对比

## 6.2  扩展 SLAM 覆盖率结果

validate_slam_coverage 同时订阅 /map 与 /odom，累计相邻 里程计位姿距离，并比较初始地图与当前地图的已知栅格数量。单次大于 1.0 m 的里程计 跳变会被拒绝，避免将 TF/仿真重置误记为有效运动。实测在累计行程达到 5.00 m 时， 已知栅格增量已达到 58,506，显著超过 15,000 的门槛。

表 5  扩展 SLAM 覆盖率量化结果

| 指标 | 改进前 | 改进后 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计行程 | 0.550 m | 5.00 m | 通过（门槛 5.0 m） |
| 已知栅格增量 | 4,858 | 58,506 | 通过（门槛 15,000） |
| 建图路线 | 单一 L 形短程 | 多通道三段路线 | 改进 |
| 前向安全检查 | 无自动门槛 | 0.55 m 障碍停机 | 通过 |
| /map、/odom | 人工观察 | 同步自动订阅 | 通过 |

图 [fig:slam-baseline] 保留原始局部地图作为对照；新版提交同时提供 extended_lab_map.yaml/pgm，用于保存达到覆盖率门槛后的地图快照。

改进前初始局部地图

改进前短程增量结果

图 4  达到 5.00 m / 58,506 cells 覆盖率门槛后保存的扩展地图

## 6.3  AMCL、TF 与 LaserScan 稳定性

稳定性检查在机器人静止时连续观察 15 s。每个有效 LaserScan 端点通过 map -> scan TF 投影到占据栅格，若端点在 0.20 m 邻域内命中占用栅格，则计为 匹配。实测位置漂移和航向漂移均为 0，端点匹配率为 0.965；因此“雷达云在飘”不再 仅凭 RViz 观感判断，而由 TF 漂移和地图几何匹配两个指标共同判定。

图 5  AMCL、LaserScan 与长距离导航自动验收结果

表 6  定位和激光稳定性结果

| 指标 | 实测值 | 门槛 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定观察窗口 | 15.0 s | 15.0 s | 通过 |
| 位置漂移 | 0.000 m | ≤0.10 m | 通过 |
| 航向漂移 | 0.000 rad | ≤0.10 rad | 通过 |
| LaserScan/地图匹配率 | 0.965 | ≥0.35 | 通过 |
| 端点匹配容差 | 0.20 m | 0.20 m | 通过 |

图 6  长距离目标发送前的 RViz：地图、机器人、LaserScan 与 AMCL 粒子

## 6.4  长距离 A* 路径与闭环执行

Planner Server 日志确认创建的插件类型为 tb4_astar_planner/AStarPlanner，参数查询返回同一类型。目标设置为 (−7.0,−10.0,0.0) 后，run_long_navigation 收到 370 个路径位姿， 相邻位姿累计长度为 13.459614 m，超过 12.0 m 的最低要求。RViz 中的红色全局路径 跨越多个货架与通道，机器人在 DWB 与速度平滑器闭环控制下沿路径移动。

图 7  长距离 A* 全局路径跨越多个 warehouse 通道

表 7  长距离全局路径和 action 结果

| 指标 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 目标位姿 | (−7.0,−10.0,0.0) | 与验收目标一致 |
| 路径位姿数量 | 370 | 通过 |
| 路径长度 | 13.459614 m | 通过（门槛 12.0 m） |
| 墙钟执行时长 | 385.981 s | 完整等待终态 |
| 终态码 | 4 | SUCCEEDED |
| /plan 发布者 | planner_server | 通过 |

图 8  长距离导航终点：RViz 显示 Feedback: reached

## 6.5  完整无加速视频验收

录屏从目标发送前开始，到机器人到达目标并由同一 action 返回 SUCCEEDED 后结束。结构化录屏工具另生成了 20.959 s 的标注摘要，该文件 不作为验收视频；最终提交视频由四个按时间连续的原始 MKV 分段使用 FFmpeg concat demuxer 和 -c copy 无损拼接，再以 stream copy 封装为 MP4。整个过程未使用 setpts、trim、fps 转换或其他速度/删减滤镜。

表 8  最终完整视频技术信息

| 指标 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 文件 | 实验二-自主导航.mp4 | 通过 |
| 时长 | 443.934 s（7 min 23.934 s） | 通过（门槛 300 s） |
| 编码 | H.264 | 通过 |
| 分辨率 | 1600×1200 | 通过 |
| 帧率 | 15 fps | 保持原始采集帧率 |
| 加速/删减滤镜 | 未使用 | 通过 |

## 6.6  仿真时钟与低负载配置分析

启动阶段由 vmware_simulation_validator 连续观察 120 s 墙钟，确认 /clock 推进，且 /scan 包含 1.339–11.997 m 的环境回波；通过后 15 s 停钟 watchdog 继续运行。最终长距离 action 又持续 385.981 s 墙钟并正常结束， 完整录屏持续 443.934 s，说明本次验收期间物理、传感器、定位、规划与控制链路均 持续工作。

本机约 6 vCPU、7.7 GiB 内存且无独立 GPU。Gazebo 软件渲染、RPLIDAR、 AMCL、两套 costmap 与 RViz 同时运行时仍会竞争 CPU 和虚拟 GPU；Nav2 日志中出现 Behavior Tree tick rate 100.00 was exceeded 警告，但未导致 action 中止。 为获得可完成的端到端实验，证据采集使用了以下低负载配置：

- Gazebo 以 server-only 模式运行，关闭三维客户端但保留物理、传感器和时钟；

- OAK-D 停用；关闭 Create 3 cliff/IR GPU lidar 及其 ROS 桥接，因为导航使用 RPLIDAR；

- RPLIDAR 更新率由默认高频降至 10 Hz，/scan 始终保持发布；

- 不生成充电底座，不启动 TurtleBot4 HMI/传感器 lifecycle，保留 Create 3 运动控制、里程计和 TF；

- 临时 world 使用 max_step_size=0.01 s、 real_time_update_rate=20 Hz 与 real_time_factor=0.2；

- Create 3 controller 更新率设为 100 Hz，里程计发布率设为 20 Hz。

上述措施没有关闭 SLAM、AMCL、Planner Server、Controller Server、Velocity Smoother 或 Nav2 action，因此不改变自主导航的功能性证据；但 max_step_size 和激光 频率改变了仿真保真度，本报告不将其表述为默认高保真参数下的实时性能测试。建议在 具有硬件 3D 加速、至少 4 核 CPU 和 16 GiB 内存的 Ubuntu 22.04 主机上使用默认 world 与传感器参数复测，可同时打开 Gazebo GUI 进行三维演示。

# 7  问题诊断与改进

## 7.1  启动参数作用域

初始启动文件未显式转发 gz_args，导致自定义低负载 world 未被 Gazebo 使用； 修复后又发现父级 slam:=true 会泄漏至官方子启动，从而产生两套 SLAM 节点。 将官方 simulator include 放入 scoped group 后，官方 spawn 的内部参数与项目级 SLAM/AMCL 模式完全隔离。该修改使“一个地图源、一个定位源、一个 Planner Server” 成为可重复的启动不变量。

## 7.2  RViz 视角确定性

官方配置保存了旋转后的 TopDownOrtho 角度，导致屏幕坐标与地图坐标难以对应。实验 专用 experiment.rviz 固定 Fixed Frame=map、Angle=0、 X=0、Y=-1.965，并预置 SetInitialPose 和 GoalTool。每次启动均恢复相同俯视方向，从而使初始位姿和目标点操作可复现。

## 7.3  慢速主机的 lifecycle 启动顺序

若 Nav2 抢在 AMCL 初始位姿前激活，Controller Server 可能在等待 map -> odom 时停留于 inactive。最终流程使用 start_nav2:=false 先建立定位 TF，再单独启动 Nav2；Planner、Controller 和 BT Navigator 随后均进入 active [3]。该分阶段顺序避免把 lifecycle 阻塞误判为 A* 算法错误。

## 7.4  建图范围与长路径的自动门槛

初版只依赖人工遥控和截图，导致 0.550 m 的运动也可被描述为“完成建图”，6.872 m 路径也缺乏统一的长距离标准。改进后，validate_slam_coverage 将 5.0 m 累计行程和 15,000 个已知栅格增量作为双门槛；run_long_navigation 则在 同一 action 内强制路径长度至少为 12.0 m，并将终态写入 JSON。门槛未满足时工具 直接返回非零状态，避免仅凭机器人开始运动就判定成功。

扩展路线最初直接发布 /cmd_vel，与已激活的 Velocity Smoother 输出形成 竞争，可能导致旋转后无法继续直行。最新版将路线输入改为 /cmd_vel_nav， 确保所有路线速度都经过同一平滑器，再由其唯一发布到底盘速度话题。

## 7.5  雷达云漂移的量化判定

RViz 灰显、低帧率或画面拖影不等同于 AMCL 漂移。新验证器同时测量 map -> base_link 平移/航向变化，并使用占据地图对 LaserScan 端点进行几何 命中检查。只有 15 s 内漂移不超过 0.10 m/0.10 rad 且匹配率不低于 0.35 才允许 进入导航阶段，使“雷达云稳定”从主观观察转为可复现实验指标。

## 7.6  完整视频证据保真

最终录屏工具会同时生成短标注摘要和分段原始视频。为遵守“不加速、不剪缩”的验收 要求，报告与提交包仅使用按时间顺序无损拼接的原始分段；ffprobe 对最终 MP4 再次验证 443.934 s 时长、15 fps 和 H.264 编码。该处理只改变容器与文件分段，不 改变帧时间轴。

## 7.7  后续优化方向

- 在统一 launch 中以 TF/lifecycle 条件自动执行当前的分阶段 Nav2 启动；

- 为 A* 增加起点可通行性、起点等于终点且位于障碍等边界测试；

- 在高性能主机上恢复默认物理步长、完整 OAK-D 和默认激光频率，测量规划耗时、 实时率与资源占用；

- 使用 SLAM Toolbox 的序列化 pose graph 和 continuation mapping 验证 “加载已有地图后继续扩图”的扩展流程；

- 在实体 TurtleBot4 上配置 DDS/Discovery Server，复用同一 planner 插件和 Nav2 参数进行实机验证。

# 8  结论

本实验完成了 TurtleBot4 仿真自主导航的完整功能链：Ignition Gazebo 提供机器人、 warehouse 环境、激光雷达、里程计与物理运动；SLAM Toolbox 建立并保存增量地图； AMCL 在静态地图上完成自定位；自定义代价感知 A* 以 Nav2 pluginlib 插件形式生成 无碰撞全局路径；DWB、速度平滑器和 Create 3 仿真底盘构成闭环执行系统。

针对助教反馈完成的量化改进为：SLAM 累计行程由 0.550 m 提升至 5.00 m，已知栅格 增量由 4,858 提升至 58,506；静止定位 15 s 内位置/航向漂移均为 0，LaserScan 地图匹配率达到 96.5%；A* 路径由 6.872 m 提升至 13.460 m，包含 370 个位姿。 同一长距离 NavigateToPose action 经 385.981 s 墙钟时间进入 SUCCEEDED (4)，完整无加速视频时长为 443.934 s。因此，改进版本不仅完成 TurtleBot4 仿真自主导航，也对地图覆盖、路径长度、雷达稳定性和视频完整性给出了 可重复、可自动判定的证据。

本报告的结果仅适用于 VMware 低负载仿真环境。软件渲染和降频设置改变了实时性能与 传感器更新频率，不能替代默认高保真仿真或实体 TurtleBot4 的安全与性能验证。

# 9  参考文献

[1]  Clearpath Robotics, TurtleBot 4 User Manual: Features, https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/overview/features.html.

[2] Clearpath Robotics, TurtleBot 4 User Manual: Networking, https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/setup/networking.html.

[3] Clearpath Robotics, TurtleBot 4 User Manual: Discovery Server, https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/setup/discovery_server.html.

[4] Open Navigation LLC, Writing a New Planner Plugin, https://docs.nav2.org/plugin_tutorials/docs/writing_new_nav2planner_plugin.html.

[5] S. Macenski and I. Jambrecic, “SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world,” Journal of Open Source Software, vol. 6, no. 61, 2021.

[6] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, “A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths,” IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, vol. 4, no. 2, pp. 100–107, 1968.

[7] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. G. Clavero, “The Marathon 2: A Navigation System,” IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2020.

# 附录 A  仿真复现命令

## A.1  导航模式

source /opt/ros/humble/setup.bash
source experiment2/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run tb4_experiment_bringup vmware_simulation start_nav2:=false

在 RViz 中使用 2D Pose Estimate，确认 map -> odom 后，另开终端：

source /opt/ros/humble/setup.bash
source experiment2/ros2_ws/install/setup.bash
PARAMS="$(ros2 pkg prefix tb4_experiment_bringup)/share/\
tb4_experiment_bringup/config/nav2_astar.yaml"
ros2 launch turtlebot4_navigation nav2.launch.py \
  use_sim_time:=true params_file:="$PARAMS"

Planner、Controller 与 BT Navigator 均为 active [3] 后，再使用 RViz Nav2 Goal 或以下工具发送唯一目标：

ros2 run tb4_experiment_bringup validate_localization_stability
ros2 run tb4_experiment_bringup run_long_navigation \
  --x -7.0 --y -10.0 --min-path-length 12.0 \
  --evidence "$HOME/long-navigation-result.json"

## A.2  建图模式

source /opt/ros/humble/setup.bash
source experiment2/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run tb4_experiment_bringup vmware_simulation slam:=true
ros2 run tb4_experiment_bringup validate_slam_coverage \
  --min-distance 5.0 --min-known-cell-delta 15000
ros2 run tb4_experiment_bringup run_extended_mapping_route

## A.3  低负载预设

提交代码提供 vmware_simulation 脚本；它只在用户缓存目录生成 overlay， 不修改仓库或 /opt/ros/humble：

ros2 run tb4_experiment_bringup vmware_simulation start_nav2:=false

# 附录 B  报告生成方法

本报告的 PDF 与 Word 均以 report.tex 为内容源：

sudo apt install pandoc texlive-xetex texlive-lang-chinese python3-docx
cd experiment2/report
make all

make pdf 使用 XeLaTeX 编译专业排版 PDF；make docx 使用 Pandoc 解析同一 LaTeX 源文件，并应用 reference.docx 中的中文字体、标题、页边距、 页眉和页码样式，生成可编辑的 Word 文档。