# 计算机控制系统设计与实践
第四周作业

| 姓名： |  | 学号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业： |  | 指导教师： |  |

# 用后向差分法推导控制算法的离散化表达式

## 题目

已知连续控制算法的传递函数

G(s)=Y(s)X(s)=21+15s+2s1+0.2s,  控制周期 Ts=1 s,

要求用后向差分（向后差分）法推导其离散化表达式（差分方程）。

## 连续传递函数的整理

先观察分子：21+15s+2s 具有 PID 控制器 Kp1+1Tis+Tds 的标准形式，其中比例系数 Kp=2、积分时间 Ti=5、微分时间 Td=2；而 11+0.2s 为一阶惯性（低通滤波）环节。将分子展开：

G(s)=2+0.4s+4s1+0.2s.

分子、分母同乘以 s，化为关于 s 的有理真分式：

G(s)=Y(s)X(s)=4s2+2s+0.40.2s2+s.

## 后向差分变换

后向差分法用一阶向后差商近似微分，即

de(t)dt|t=kTs≈e(k)−e(k−1)Ts,

对应到复域即用

s → 1−z−1Ts

替换传递函数中的 s。代入 Ts=1，得

s=1−z−1.

## 代入并整理为 z 传递函数

将式 [eq:Gs] 交叉相乘：

Y(s)0.2s2+s=X(s)4s2+2s+0.4.

把式 [eq:sub] 及 s2=(1−z−1)2=1−2z−1+z−2 代入，分别整理左右两端的系数：

0.2s2+s=0.21−2z−1+z−2+1−z−1=1.2−1.4z−1+0.2z−2,4s2+2s+0.4=41−2z−1+z−2+21−z−1+0.4=6.4−10z−1+4z−2.

于是得到脉冲传递函数

G(z)=Y(z)X(z)=6.4−10z−1+4z−21.2−1.4z−1+0.2z−2.

## 离散化差分方程

由 z−1 表示单位延迟（即 z−nY(z)↔y(k−n)），交叉相乘后反变换得

1.2 y(k)−1.4 y(k−1)+0.2 y(k−2)=6.4 x(k)−10 x(k−1)+4 x(k−2).

解出当前时刻输出 y(k)，即得可直接编程实现的递推控制算法：

y(k)=76 y(k−1)−16 y(k−2)+163 x(k)−253 x(k−1)+103 x(k−2)

其数值形式为

y(k)≈1.167 y(k−1)−0.167 y(k−2)+5.333 x(k)−8.333 x(k−1)+3.333 x(k−2).

式中 x(k) 为第 k 个采样周期的输入（偏差），y(k) 为对应的控制输出；只需保存前两拍的输入 x(k−1),x(k−2) 与输出 y(k−1),y(k−2) 即可在每个控制周期递推计算，便于在计算机中实现。

# 0 ∼ 1 VDC 转 4 ∼ 20 mA 电流输出电路设计

## 设计指标

要求把 0​∼​1 V 直流电压线性转换为 4​∼​20 mA 电流输出， 即满足线性关系

Iout=4 mA+16 mA×Vin=16 Vin+4 mA,  Vin∈[0,1] V.

其中 4 mA 为零点（活零点）迁移量，斜率 16 mA/V 决定量程（跨度）。

## 总体方案

电路由两级组成，如图 1 所示：

- 零点/量程调理级（U1）：把输入电压做“增益 + 偏置”变换，产生设定电压 Vc；

- 电压/电流转换级（U2 + Q1 + Rs）：运放配合 MOSFET 构成压控恒流源， 使输出电流精确等于 Vc/Rs，且与负载 RL 无关。

## 量程与零点的匹配

在恒流级中，运放 U2 强制取样电阻上的电压 VRs=Vc，因 MOSFET 栅极电流可忽略， 故漏极（即负载）电流

Iout=VcRs.

输出电流跨度 16 mA 对应输入跨度 1 V，若取

Rs=1 V16 mA=62.5 Ω,

则调理级只需保证 Vc 与 Vin 同斜率（增益为 1），并叠加零点偏置

Vc0=I0 Rs=4 mA×62.5 Ω=0.25 V.

即要求

Vc=Vin+0.25 V.

## 调理级（同相求和放大器）

U1 采用同相求和放大器：Vin 与基准 Vref 分别经等值电阻 Ra=Rb=10 kΩ 接至同相端，得

V+=Vin+Vref2,

再由 Rf=Rg=10 kΩ 设定同相增益 1+RfRg=2，则

Vc=2V+=Vin+Vref.

取 Vref=0.25 V（由 2.5 V 精密基准 TL431 经 10​:​1 分压后缓冲得到）即满足 式 [eq:vc]。

## 电压/电流转换级

如图 1，运放 U2 的同相端接 Vc，反相端接取样电阻 Rs 上端，输出驱动 N 沟道 MOSFET Q1 的栅极；Rs 下端接地，负载 RL 串接在 +24 V 与漏极之间。 深度负反馈使 VRs=Vc，从而

Iout=VcRs=Vin+0.2562.5 Ω.

0 ∼ 1 VDC 转 4 ∼ 20 mA 电流输出电路原理图

## 转换关系验证

将各输入电压代入，得表 1，输出严格落在 4​∼​20 mA，且线性。

输入电压与输出电流对照

| Vin / V | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc=Vin+0.25 / V | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| Iout=Vc/62.5 Ω / mA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |

## 元件选型与注意事项

- 运放：选低失调、低漂移精密运放（如 OP07、OPA2277），减小零点误差；若单 +24 V 供电，宜用轨到轨、输入含地的型号。

- 调整管：优先用 N 沟道 MOSFET（如 2N7000），栅极电流近似为零， 不引入基极电流误差；若用 NPN 三极管需考虑 β 有限带来的误差。

- 取样电阻 Rs：直接决定精度，应选 0.1%、低温漂金属膜电阻，并满足功率 （Iout2Rs≈20 mA2×62.5 Ω≈25 mW）。

- 基准源：用 TL431/REF3025 等精密基准提供稳定的 Vref，保证零点稳定。

- 供电与负载能力（顺从电压）：4​∼​20 mA 环路一般用 +24 V 供电。满量程 20 mA 时须满足 24 V≥IoutRL+VRs+VDS(min)，据此可带最大负载 RL,max≈24−1.25−VDS(min)20 mA≈1 kΩ。

- 保护：输出端加反接保护及限压/限流保护，提高现场可靠性。

- 集成方案：工程上也可直接选用专用电压/电流变送 IC（如 XTR110、AD694、RCV420）， 内部集成基准与零点/量程电阻，只需少量外接元件即可完成 0​∼​1 V→4​∼​20 mA 转换，精度与稳定性更高。